Договор поставки № _____ от  «__»  ____________ 2012 г.

# Предприятие - изготовитель

- ООО ''Компания МеКон''

- П А С П О Р Т

СТЕЛЛАЖ КОНСОЛЬНЫЙ СКЛАДСКОЙ

МОДУЛЬНЫЙ СЕРИИ - СКС

г. Екатеринбург

Оглавление:

|  | Стр. |
| --- | --- |
| 1. Общие положения | 2 |
| 2. Комплект поставки | 2 |
| 3. Технические характеристики | 2 |
| 3.1. Схема сборки основных элементов стеллажа | 2 |
| 3.2 Схема сборки вертикальных рам | 3 |
| 4. Эксплуатация оборудования | 3 |
| 5. Условия, при которых эксплуатация оборудования запрещена | 4 |
| 6. Требования к полам | 4 |
| 7. Размещение груза | 5 |
| 8. Техническое обслуживание и контроль | 4 |
| 9. Гарантийные обязательства | 5 |
| 10. Срок службы оборудования | 5 |
| 11. Комплектность поставки стеллажного оборудования | 5 |
| 12. Характеристики элементов паллетного стеллажа | 8 |
| 13. Приложение 1 | 9 |
| 14. Приложение 2 | 10 |

1. Общие положения

Консольные стеллажи предназначены для хранения длинномерных грузов в несколько уровней. Применение стеллажей данного типа позволяет экономить площадь складского помещения, увеличивать объем хранения,  осуществлять быстрый и легкий доступ к каждому виду грузов, а также дает визуальное представление о наличии и количестве каждого вида грузов на складе.

Конструкция стеллажей обеспечивает не только быструю первоначальную сборку, но и легкость переустановки консолей по высоте в случае необходимости.

2. Комплект поставки

Комплектность поставки определяется комплектовочной ведомостью  договора поставки, являющейся неотъемлемой частью. Стеллаж  поставляется в разобранном виде и обеспечивается необходимыми крепежными элементами (кроме анкерных болтов), если иное не оговорено условиями поставки. Вертикальные рамы тоже поставляются в разобранном виде.

3. Технические характеристики

Стеллажи консольные могут быть в исполнении с односторонней и двухсторонней загрузкой. Оба варианта загрузки позволяют составлять ряды стеллажей необходимой длины. Количество рам и сечение консоли зависит от веса складируемого груза.

Стеллажи позволяют размещать грузы на консолях с шагом переустановки консолей по высоте - 50 мм.

Стеллажи состоят из следующих основных частей:

- опоры,  представлены в виде сварной конструкции с отверстиями для крепления рамы.

- вертикальные рамы,  представляют собой плоскую ферменную конструкцию из двух перфорированных несущих стоек, соединенных между собой горизонтальными и диагональными стяжками при помощи болтовых соединений. Стеллажная рама в стандартном исполнении имеет ширину  350 мм и высоту до 5000 мм, допускается отклонение от заданных размеров стойки по длине ± 50 мм;

- горизонтальные ригеля и ригеля раскоса, выполненные в виде замкнутого профиля, состоящего из двух частей, имеют с обеих сторон специальные крючковые зацепы с отверстием под фиксирующий болт для соединения с вертикальными рамами.

- консоли, изготовленные из профильной трубы, и имеющие с одной стороны специальный зацеп с отверстиями для соединения с вертикальными рамами.

- стяжки раскоса изготовленные из профильной трубы 20х20, обеспечивающие дополнительную продольную устойчивость, и имеющие с каждой стороны отверстия для соединения с ригелями раскоса, которые имеют специальные проушины.

Комплект поставки определяет заказчик. В стандартный комплект поставки входят элементы консольного стеллажа: рамы, опоры, ригеля, ригеля раскоса, стяжки раскоса, консоли, крепёж в количестве указанном в договоре поставки/счете.

- 3.1. Схема сборки основных элементов стеллажа

Сборка  консольного стеллажа  осуществляется в строгом соответствии с  инструкцией,  составленной заводом-изготовителем и являющейся неотъемлемой частью  данного Паспорта (см. Приложение 1).

- 3.2  Схема сборки вертикальных рам.

Сборка  вертикальных рам  осуществляется в строгом соответствии с  инструкцией,  составленной заводом-изготовителем и являющейся неотъемлемой частью  данного Паспорта (см. Приложение 2).

Стойки и стяжки в стандартном исполнении изготовлены из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм марки Ст3пс МТ-ХП-НР ГОСТ 14918-80.

4.  Эксплуатация оборудования

Допускаемый температурный диапазон эксплуатации……….от –35 до +40 °С.

Сборку стеллажей допускается производить с привлечением сторонней монтажной организации или силами Заказчика, при строгом соблюдении требований «Инструкции по сборке» (Приложение 1, Приложение2).

Перед эксплуатацией стеллажного оборудования, необходимо ознакомиться с данной инструкцией и неукоснительно её соблюдать.

Стеллажи на месте эксплуатации должны быть  установлены в соответствии  с инструкцией по монтажу, являющейся неотъемлемой частью паспорта. При изменении планировочной схемы, допускается  перестановка стеллажного оборудования с соблюдением вышеописанных требований. При этом гарантийные обязательства изготовителя не утрачивают свою силу.

Стеллажи должны быть жестко установлены на ровной площадке с твёрдым покрытием, имеющей уклон с учетом не плоскостности 0,2 мм.

Перед вводом стеллажей в эксплуатацию необходимо проверить фактическое соответствие планировочной схеме размещения стеллажного оборудования.

Необходимо удостовериться, что все опоры закреплены анкерными болтами, а все горизонтальные балки зафиксированы с помощью фиксирующих болтов.

В случае необходимости перестановки консолей по высоте или при увеличении числа уровней хранения следует проверить допускаемую нагрузочную способность стеллажной секции при новом расположении консолей. Допускается  производить перестановку консолей по высоте  силами и средствами эксплуатирующей организации.

Допускается  замена  поврежденных элементов стеллажа на оригинальные элементы, силами эксплуатирующей организации.

К работе с погрузочно-разгрузочной техникой допускаются только лица, имеющие удостоверение оператора подъемно-погрузочной техники. Опускание и подъем груза следует производить плавно, без рывков. Недопустимо резко опускать (бросать) груз на консоли, задевать за вышерасположенные консоли при подъеме.

Неравномерность распределения нагрузки на консоли допускается не более 10 %.

Нагрузка по ярусам должна быть распределена с уменьшением по высоте.

Несимметричная (односторонняя) нагрузка на секцию стеллажа может составлять не более 65 % от симметричной.

Минимальное количество задействованных консолей 2 шт.

Максимальное расстояние между консолями по высоте 2000 мм. При необходимости увеличения этого расстояния, нагрузки должны быть снижены на 20 % на каждые 200 мм. высоты.

Все допускаемые нагрузки – статические. Динамические нагрузки (удары, толчки) как сверху, так и с боку по элементам стеллажа (в том числе при установке груза на консоли) не допустимы.

Во всех остальных случаях следует руководствоваться «Межотраслевыми правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» (утверждены Мин.труда и соц.развития РФ от 20.03.98г.)

5. Условия, при которых эксплуатация оборудования запрещена

Запрещается эксплуатировать стеллажи, имеющие механические повреждения или деформацию элементов, а также пытаться самостоятельно исправлять указанные дефекты или заменять  оригинальные элементы на неоригинальные.

Запрещается превышать установленные технические характеристики стеллажей по нагрузочной способности.

Запрещается эксплуатировать стеллажи при превышении максимально допустимых значений их продольного и поперечного отклонений от вертикали.

Запрещается эксплуатировать стеллажи без жесткого крепления опоры к полу.

Запрещается  залезать на стеллажи.

Запрещается  использовать стеллажи в качестве опорных элементов для установки каких-либо конструкций и механизмов (ручных или электрических талей, кран-балок и т.п.).

6. Требования к полам

Полы в складских помещениях должны быть без уклонов и трещин. Основания под стеллажами должно быть выполнено из монолитного армированного.

Пол должен быть прочным, отвечать требованиям по ровности, износостойкости, беспыльности при соответствующих требованиях, не должны пластически деформироваться от эксплуатационных нагрузок. Ямы, каналы, углубления и т.д. должны находиться вне поля действия опор стеллажей.

Температурно-усадочные швы должны находиться под стеллажами, параллельно межстеллажному проходу и минимально 100мм. от любой опоры стеллажной конструкции.

Безопасность работы может быть обеспечена только при условии плоского пола. Наклоны, неровности, выступы и резкие смены уровней в пролетах, где будут работать высотные погрузчики, и установлены стеллажи, недопустимы. В местах, где уклоны убрать невозможно, он не должен превышать 1-2.5%. Остальная плоскость пола должна иметь погрешность при измерении контрольной 3-х метровой рейкой не более 3 мм. Ровность пола должна быть обеспечена в 98% измерений.

7. Размещение груза

При установке груза на пару консолей, груз устанавливается равномерно, с равными выступами.

8. Техническое обслуживание и контроль

При необходимости стеллажные металлоконструкции допускается очищать от загрязнений путем промывки их растворами, не содержащими химически агрессивных веществ. Регулярно, не реже 1 раза в  неделю проводить внешний осмотр стеллажей с целью выявления возможных повреждений элементов металлоконструкций. Проверять отклонения от вертикали стоек, крен рам, устойчивость конструкции.

Рекомендуется регулярно, не реже 1 раза в месяц проводить выборочную контрольную затяжку  5% болтовых соединений раскосов вертикальных рам. Техническое обслуживание и контроль состояния стеллажного оборудования, осуществляет эксплуатирующая организация, назначая для  выполнения данных работ ответственных лиц.

Кривизна стоек и балок стеллажей в собранном виде не должна быть более 4 мм на 1000 мм длинны и 0,2% от общей длины.

Угол скручивания вертикальных стоек на длине 6 м не более 4 градусов, серповидность на длине 6 м не более 3,2 мм.

9. Гарантийные обязательства

Производитель  гарантирует исправную работу оборудования при соблюдении правил эксплуатации. Гарантийный срок на стеллажное оборудование составляет 12 месяцев со дня получения оборудования со склада поставщика.

Гарантия распространяется на все случаи выхода из строя стеллажного оборудования, вызванные производственными дефектами или применением материалов и комплектующих ненадлежащего качества, а также вследствие несоответствия  заявленных технических характеристик реальным. Причина выхода из строя оборудования устанавливается техническими специалистами фирмы-изготовителя или независимой экспертизой.

Гарантия не предоставляется в случае выхода оборудования из строя  вследствие неправильной эксплуатации или превышения указанных технических характеристик, наличия механических повреждений, произведенных в процессе эксплуатации,  а также конструктивных изменений (сборка стеллажного оборудования не в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, замена оригинальных элементов на неоригинальные) сделанных без согласования с изготовителем.

Гарантия не распространяется на случаи естественного износа декоративно-защитного покрытия элементов стеллажей в процессе эксплуатации.

Предприятие-изготовитель несёт ответственность в соответствии с Законодательством РФ.

10. Срок службы оборудования

При соблюдении правил эксплуатации, описанных в настоящем паспорте, и  проведении регулярных технических  освидетельствований, стеллажи  имеют неограниченный срок службы.

11. Комплектность поставки стеллажного оборудования.

| № п/п | Наименование позиции | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | РАМЫ КОНСОЛЬНОГО СТЕЛЛАЖА |  |  |
| 1.1. а. б. в. г. д. | Рама 2000/350/80 (Н=2000 мм) ПРОФИЛЬ СТОЙКИ ПР-80 СТЯЖКА МАЛАЯ (горизонтальная) СТЯЖКА БОЛЬШАЯ (диагональная) ВТУЛКА КОМПЕНСИРУЮЩАЯ КОМПЛЕКТ МЕТИЗОВ ДЛЯ СБОРКИ РАМЫ | 2 4 3 2 8 | высота 2000 мм длина 280 мм длина 680 мм ширина 25 мм болт М8x65, гайка М8, шайбы |
| 1.2. а. б. в. г. д. | Рама 2500/350/80 (Н=2500 мм) ПРОФИЛЬ СТОЙКИ ПР-80 СТЯЖКА МАЛАЯ (горизонтальная) СТЯЖКА БОЛЬШАЯ (диагональная) ВТУЛКА КОМПЕНСИРУЮЩАЯ КОМПЛЕКТ МЕТИЗОВ ДЛЯ СБОРКИ РАМЫ | 2 5 4 2 10 | высота 2500 мм длина 280 мм длина 680 мм ширина 25 мм болт М8x65, гайка М8, шайбы |
| 1.3. а. б. в. г. д. | Рама 3000/350/80 (Н=3000 мм) ПРОФИЛЬ СТОЙКИ ПР-80 СТЯЖКА МАЛАЯ (горизонтальная) СТЯЖКА БОЛЬШАЯ (диагональная) ВТУЛКА КОМПЕНСИРУЮЩАЯ КОМПЛЕКТ МЕТИЗОВ ДЛЯ СБОРКИ РАМЫ | 2 6 5 2 12 | высота 3000 мм длина 280 мм длина 635 мм ширина 25 мм болт М8x65, гайка М8, шайбы |
| 1.4. а. б. в. г. д. | Рама 3500/350/80 (Н=3500 мм) ПРОФИЛЬ СТОЙКИ ПР-80 СТЯЖКА МАЛАЯ (горизонтальная) СТЯЖКА БОЛЬШАЯ (диагональная) ВТУЛКА КОМПЕНСИРУЮЩАЯ КОМПЛЕКТ МЕТИЗОВ ДЛЯ СБОРКИ РАМЫ | 2 7 6 2 14 | высота 3500 мм длина 280 мм длина 635 мм ширина 25 мм болт М8x65, гайка М8, шайбы |
| 1.5. а. б. в. г. д. | Рама 4000/350/80 (Н=4000 мм) ПРОФИЛЬ СТОЙКИ ПР-80 СТЯЖКА МАЛАЯ (горизонтальная) СТЯЖКА БОЛЬШАЯ (диагональная) ВТУЛКА КОМПЕНСИРУЮЩАЯ КОМПЛЕКТ МЕТИЗОВ ДЛЯ СБОРКИ РАМЫ | 2 7 6 2 14 | высота 4000 мм длина 280 мм длина 680 мм ширина 25 мм болт М8x65, гайка М8, шайбы |
| 1.6. а. б. в. г. д. | Рама 4500/350/80 (Н=4500 мм) ПРОФИЛЬ СТОЙКИ ПР-80 СТЯЖКА МАЛАЯ (горизонтальная) СТЯЖКА БОЛЬШАЯ (диагональная) ВТУЛКА КОМПЕНСИРУЮЩАЯ КОМПЛЕКТ МЕТИЗОВ ДЛЯ СБОРКИ РАМЫ | 2 8 7 2 16 | высота 4500 мм длина 280 мм длина 680 мм ширина 25 мм болт М8x65, гайка М8, шайбы |
| 1.7. а. б. в. г. д. | Рама 5000/350/80 (Н=5000 мм) ПРОФИЛЬ СТОЙКИ ПР-80 СТЯЖКА МАЛАЯ (горизонтальная) СТЯЖКА БОЛЬШАЯ (диагональная) ВТУЛКА КОМПЕНСИРУЮЩАЯ КОМПЛЕКТ МЕТИЗОВ ДЛЯ СБОРКИ РАМЫ | 2 9 8 2 18 | высота 5000 мм длина 280 мм длина 680 мм ширина 25 мм болт М8x65, гайка М8, шайбы |
| 2. | ОПОРЫ РАМ |  |  |
| 2.1 | ОДНОСТОРОННЯЯ |  | длина 1250 мм |
| 2.2 | ДВУХСТОРОННЯЯ |  | длина 2000 мм |
| 3. | РИГЕЛЯ |  |  |
| 3.1 | Ригель СТСМ 800 75x50 | 2 | длина 800 мм |
| 3.2 | Ригель СТСМ 1000 75x50 | 2 | длина 1000 мм |
| 3.3 | Ригель СТСМ 1200 75x50 | 2 | длина 1200 мм |
| 4 | РИГЕЛЯ РАСКОСА ВЕРХНИЕ |  |  |
| 4.1 | Ригель СТСМ 800 75x50 (проушины снизу) |  | длина 800 мм |
| 4.2 | Ригель СТСМ 1000 75x50 (проушины снизу) |  | длина 1000 мм |
| 4.3 | Ригель СТСМ 1200 75x50 (проушины снизу) |  | длина 1200 мм |
| 5. | РИГЕЛЯ РАСКОСА НИЖНИЕ |  |  |
| 5.1 | Ригель СТСМ 800 75x50 (проушины сверху) |  | длина 800 мм |
| 5.2 | Ригель СТСМ 1000 75x50 (проушины сверху) |  | длина 1000 мм |
| 5.3 | Ригель СТСМ 1200 75x50 (проушины сверху) |  | длина 1200 мм |
| 6 | КОНСОЛИ |  |  |
| 6.1 | Консоль 600 |  | длина 600 мм |
| 6.2 | Консоль 900 |  | длина 900 мм |
| 6.3 | Консоль 1200 |  | длина 1200 мм |
| 7 | СТЯЖКИ РАСКОСА |  |  |
| 7.1 | Стяжка раскоса 1315 |  | длина 1315 мм |
| 7.2 | Стяжка раскоса 1675 |  | длина 1675мм |
| 7.3 | Стяжка раскоса 1795 |  | длина 1795 мм |

12. Характеристики элементов паллетного стеллажа

| № п/п | Элементы стеллажа | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Профиль стойки ПР-80 | 2000 | 80 | 70 | 6 |
|  | Профиль стойки ПР-80 | 2500 | 80 | 70 | 7.5 |
|  | Профиль стойки ПР-80 | 3000 | 80 | 70 | 9 |
|  | Профиль стойки ПР-80 | 3500 | 80 | 70 | 10.5 |
|  | Профиль стойки ПР-80 | 4000 | 80 | 70 | 12 |
|  | Профиль стойки ПР-80 | 4500 | 80 | 70 | 13.5 |
|  | Профиль стойки ПР-80 | 5000 | 80 | 70 | 15 |
|  | Стяжка рамы горизонтальная 280 мм | 280 | 25 | 25 | 0,3 |
|  | Стяжка рамы диагональная (исп. 1) 680 мм | 680 | 25 | 25 | 0,7 |
|  | Стяжка рамы диагональная (исп. 2) 635 мм | 635 | 25 | 25 | 0,65 |
|  | Стяжка раскоса 1315 | 1315 | 20 | 20 | 1,1 |
|  | Стяжка раскоса 1675 | 1675 | 20 | 20 | 1,4 |
|  | Стяжка раскоса 1795 | 1795 | 20 | 20 | 1,45 |
|  | Втулка рамы компенсирующая | 25 | 25 | 25 | 0,05 |
|  | Ригель СТСМ 800 75x50 | 868 | 56 | 75 | 4,3 |
|  | Ригель СТСМ 1000 75x50 | 1068 | 56 | 75 | 5,3 |
|  | Ригель СТСМ 1200 75x50 | 1268 | 56 | 75 | 6,2 |
|  | Опора рамы односторонняя | 1250 | 470 | 170 | 20,7 |
|  | Опора рамы двухсторонняя | 2000 | 470 | 170 | 28 |
|  | Консоль 600 | 600 | 200 | 90 | 3 |
|  | Консоль 900 | 1000 | 200 | 90 | 3,9 |
|  | Консоль 1200 | 1200 | 200 | 90 | 5,2 |

Свидетельство о продаже:

Продавец                                 __________________________

Дата продажи                           __________________________

Приложение 1

Схема сборки основных элементов стеллажа

Приложение 2

Схема сборки вертикальных рам